云南罗平锌电股份有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 李尤立 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 915300007098268547 |
| 5.方案审核地址 | 云南省省（自治区、直辖市）曲靖市地区（市、州、盟） 罗平县县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 云南省省（自治区、直辖市）曲靖市地区（市、州、盟） 罗平县县（区、市、旗）云南省曲靖市罗平县万达路136号乡（镇） 云南省曲靖市罗平县万达路136号街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 104,18,46.69/24,55,6.56 |
| 8.联系方式 | 电话号码：08748256548 联系人：周伟 手机号码：13608742347 传真号码：08748256548 邮政编码：655800 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 中一型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：铅锌冶炼 行业代码： 3212 |
| 13.建成投产时间 | 2000-12 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 流域代码： HA-HD |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉 | 燃烧 | MF0019 | 5号燃煤锅炉烟囱排口012 | 氨（氨气） | 上限:35kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |  |
| 燃煤锅炉 | 燃烧 | MF0019 | 5号燃煤锅炉烟囱排口012 | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |  |
| 燃煤锅炉 | 燃烧 | MF0019 | 5号燃煤锅炉烟囱排口012 | 颗粒物 | 上限:80mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,锅炉烟尘测试方法 GB5468 | 岛津国际贸易（上海）有限公司 NSA-3080 |
| 燃煤锅炉 | 燃烧 | MF0019 | 5号燃煤锅炉烟囱排口012 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 燃煤锅炉 | 燃烧 | MF0019 | 5号燃煤锅炉烟囱排口012 | 烟气黑度 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/0季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 燃煤锅炉 | 燃烧 | MF0019 | 5号燃煤锅炉烟囱排口012 | 氮氧化物 | 上限:400mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992 | 岛津国际贸易（上海）有限公司 NSA-3080 |
| 燃煤锅炉 | 燃烧 | MF0019 | 5号燃煤锅炉烟囱排口012 | 二氧化硫 | 上限:400mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | 岛津国际贸易（上海）有限公司 NSA-3080 |
| 燃煤锅炉 | 燃烧 | MF0019 | 富乐铅锌矿硫化矿破碎系统废气排口 | 颗粒物 | 上限:80mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |  |
| 原料库 | 燃烧 | MF0031 | 原料库备料系统排气筒尾气015 | 颗粒物 | 上限:80mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 浸出槽 | 燃烧 | MF0032 | 1号硫酸雾处理系统尾气排口016 | 硫酸雾 | 上限:20mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |  |
| 净化槽 | 燃烧 | MF0036 | 2号硫酸雾处理系统尾气排口017 | 硫酸雾 | 上限:20mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |  |
| 感应电炉 | 燃烧 | MF0040 | 熔铸感应电炉尾气排口014 | 颗粒物 | 上限:80mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 多膛炉 | 燃烧 | MF0042 | 回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口013 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 多膛炉 | 燃烧 | MF0042 | 回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口013 | 二氧化硫 | 上限:400mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 CEMS SCS-900C |
| 多膛炉 | 燃烧 | MF0042 | 回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口013 | 氮氧化物 | 上限:240mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 在线 | 1次/1小时 |  |  |
| 多膛炉 | 燃烧 | MF0042 | 回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口013 | 颗粒物 | 上限:80mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 CEMS SCS-900C |
| 多膛炉 | 燃烧 | MF0042 | 回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口013 | 铅及其化合物 | 上限:8mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1月 | 火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气2 | 二氧化硫 | 上限:150ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气2 | 可吸入颗粒物（空气动力学当量直径10μm以下） | 上限:150ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气2 | 细微颗粒物（空气动力学当量直径2.5μm以下） | 上限:75ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气2 | 二氧化氮 | 上限:80ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气2 | 铅 | 上限:1ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气3 | 二氧化硫 | 上限:150ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气3 | 可吸入颗粒物（空气动力学当量直径10μm以下） | 上限:150ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气3 | 细微颗粒物（空气动力学当量直径2.5μm以下） | 上限:75ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气3 | 二氧化氮 | 上限:80ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气3 | 铅 | 上限:1ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气1 | 二氧化硫 | 上限:150ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气1 | 可吸入颗粒物（空气动力学当量直径10μm以下） | 上限:150ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气1 | 细微颗粒物（空气动力学当量直径2.5μm以下） | 上限:75ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气1 | 二氧化氮 | 上限:80ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气1 | 铅 | 上限:1ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气4 | 二氧化硫 | 上限:150ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气4 | 可吸入颗粒物（空气动力学当量直径10μm以下） | 上限:150ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气4 | 细微颗粒物（空气动力学当量直径2.5μm以下） | 上限:75ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气4 | 二氧化氮 | 上限:80ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 环境空气 | 其他 | MF0043 | 周边-空气4 | 铅 | 上限:1ug/m3 | 环境空气质量标准 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口001 | 氨氮（NH3-N） | 上限:45mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口001 | 总磷（以P计） | 上限:8mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口001 | pH值 | 上限:9.5无量纲下限:6.5无量纲 | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口001 | 动植物油 | 上限:100mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口001 | 总氮（以N计） | 上限:70mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口001 | 五日生化需氧量 | 上限:350mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口001 | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 生活污水排放口001 | 悬浮物 | 上限:400mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 | 手工 | 1次/1月 |  |
| 雨水排放口1 | 化学需氧量 | 上限:100mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 雨水排放口1 | 石油类 | 上限:10mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1天 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
| 雨水排放口1 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1天 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 雨水排放口1 | 悬浮物 | 上限:70mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1天 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 铅 | 上限:0.005mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 铬（六价） | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 砷 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 汞 | 上限:0.0001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 铁 | 上限:2.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 锌 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 氨氮（NH3-N） | 上限:25mg/L | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 化学需氧量 | 上限:200mg/L | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 铜 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 镉 | 上限:0.005mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 富乐铅锌矿采矿厂矿井涌水排口 | 硫化物 | 上限:1.0mg/L | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织上风向对照点 | 铅及其化合物 | 上限:0.006mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织上风向对照点 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 上限:1.0mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织上风向对照点 | 汞及其化合物 | 上限:0.0003mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织上风向对照点 | 硫酸雾 | 上限:0.3mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织上风向对照点 | 二氧化硫 | 上限:0.5mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点1 | 铅及其化合物 | 上限:0.006mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点1 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 上限:1.0mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点1 | 汞及其化合物 | 上限:0.0003mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点1 | 硫酸雾 | 上限:0.3mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点1 | 二氧化硫 | 上限:0.5mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点2 | 铅及其化合物 | 上限:0.006mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点2 | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | 上限:1.0mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点2 | 汞及其化合物 | 上限:0.0003mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点2 | 硫酸雾 | 上限:0.3mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界无组织下风向控制点2 | 二氧化硫 | 上限:0.5mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1季度 |  |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边-土壤 | 铜 | 上限:18000mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 周边-土壤 | 锌 | 上限:250mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 周边-土壤 | 砷 | 上限:60mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 周边-土壤 | 镍 | 上限:900mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 周边-土壤 | 镉 | 上限:65mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 周边-土壤 | 铅 | 上限:800mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 周边-土壤 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB36600-2018 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 周边-土壤 | 汞 | 上限:38mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 周边-土壤 | 铬 | 上限:200mg/KG | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 高锰酸盐指数 | 上限:3.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 镍 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 镉 | 上限:0.005mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | pH值 | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 钴 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点1 | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 高锰酸盐指数 | 上限:3.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 镍 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 镉 | 上限:0.005mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | pH值 | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 钴 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点2 | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 高锰酸盐指数 | 上限:3.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 镍 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 镉 | 上限:0.005mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | pH值 | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 钴 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水厂区监测点3 | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 高锰酸盐指数 | 上限:3.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 镍 | 上限:0.02mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 镉 | 上限:0.005mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | pH值 | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 钴 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 地下水江边村监测点 | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1年 |  |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界周边环境噪声监测点1 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界周边环境噪声监测点2 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界周边环境噪声监测点3 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界周边环境噪声监测点4 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 岛津国际贸易（上海）有限公司 NSA-3080 |  |  |
| 岛津国际贸易（上海）有限公司 NSA-3080 |  |  |
| 岛津国际贸易（上海）有限公司 NSA-3080 |  |  |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 CEMS SCS-900C |  |  |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 CEMS SCS-900C |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNCR | 燃煤锅炉 |  |  | null% |
| FGD湿法多级喷淋脱硫法（NaOH作为脱硫剂） | 燃煤锅炉 |  |  | null% |
| 袋式除尘器,湿式除尘器 | 燃煤锅炉 |  |  | null% |
| 除尘设施 | 原料库 |  | 袋式除尘 | null% |
| 抽风及酸雾净化装置 | 浸出槽 |  | 碱洗+水洗 | null% |
| 抽风及酸雾净化装置 | 净化槽 |  | 两次碱洗 | null% |
| 协同控制 | 多膛炉 |  | 布袋除尘 | null% |
| 除尘设施 | 多膛炉 |  | 布袋除尘 | null% |
| 脱硫塔 | 多膛炉 |  | 氧化锌粉脱硫 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | 01 |  |